Session A

Two-step task [Main]

주의할 부분

- psychopy는 scan 전에 미리 세팅합니다

- psychopy가 켜지는 것을 기다리시다 창을 중복해서 띄우면 오류가 날 수 있습니다.

- ‘esc’를 사용하면 강제 종료가 될 수 있습니다(E-prime과 혼동하지 말것)

Psychopy 실행 > 파란색 + 버튼 클릭 > Two-step 파일 내 ‘01_main-task.py’ 선택 > 주황색 세모 아이콘 클릭 > scan클릭

피험자번호 입력

네, 그럼 이제 첫번째 과제를 시작하겠습니다. 첫번째 하실 과제는 Two-step 과제로 두 그림 중 하나를 선택하는 것이 두 단계로 이루어진 의사결정 과제로 보상이 주어지는 과제입니다. 먼저 지시문을 다시 읽어보시고, 어떤 과제였는지 상기해주시면 감사하겠습니다. 중간에 이해 안되시는 부분 있으시면 편하게 말씀해주세요.

OOO님, 우선 버튼 작동이 잘 되는지 확인하겠습니다 화면에 보이는 것과 같이 버튼을 눌러주세요.

네, 혹시 여기까지 어려우시거나 불편하신 점이 있으실까요? (없으시면) 과제 진행하도록 하겠습니다.

마지막으로 중요한 부분을 다시 리마인드 드릴께요. 이 과제에서는 1단계에서 2단계로의 이행 확률 등을 학습해서 매 시행 보상을 더 많이 가져다 줄 그림을 단계별로 선택해주시면 됩니다. 그림 선택은 2초 이내에 이루어져야 합니다. 최대한 머리 움직임을 최소화해주시면서 과제 수행해주시면 감사드리겠습니다.

S키 입력 - 오퍼레이터 선생님꼐 요청

(1 Run finish)

Burn-out fixation(15s) 이후 연속하여 fixation이 제공됨

스캐너 작동이 끝난 이후에 enter 눌러 넘어가기

혹시 불편하시거나 어려우신 부분이 있으실까요? (없으시면) 아까 하셨던 과제를 이어서 진행하도록 하겠습니다.

곧 시작되니 준비해주세요!

S키 입력 - 오퍼레이터 선생님께 요청

(과제 완료)

enter 눌러 종료

수고하셨습니다. 이제 다음 과제를 진행하도록 하겠습니다.

N-back task [Main]

| E-Run용 | E-Studio용 |
| --- | --- |
| E-Prime USB 필요 없음 작업 창 없이 곧바로 과제 실행됨 | E-Prime USB 필요 파란색 사람 달리는 아이콘(Run) 클릭 |
| Startup Info |  |
|  | Subject ID 기입 |
|  | BlockOrder 기입 (1-6) *NAS2 -> [신진연구] 마스터시트 -> MRI세션 시트 -> N-back BlockOrder 확인 후 맞게 기입 |

[목소리 확인]

OOO님 제 목소리 잘 들리시나요? (답변 확인) 혹시 작게 들리거나 안들리시면 꼭 말씀해주세요. (답변 확인)

이제 두번째 기억 과제 진행할 건데요. 아까 알파벳 제시되면서 버튼 누르던 과제 기억나실까요? 그 과제 이제 진행하려고 합니다.

[참가자 Control 부분]

OOO님 지시문을 읽고 각 조건에서 언제 1번을 누르고, 언제 2번을 눌러야 하는지 다시 한 번 확인해주시면서 어떤 과제였는지 상기해주시면 감사하겠습니다. 중간에 이해 안되는 부분 있으시면 편하게 말씀해주세요. (연구자가 1번 누르지 않도록 주의)

[시작 전 중요한 부분 리마인드]

마지막으로 중요한 부분 다시 리마인드 드릴게요. 각 블록 처음에 제시되는 단서 화면을 통해 앞으로 진행될 블록이 0-back인지, 1-back인지, 2-back인지 잘 확인해주시고, 그에 맞게 언제 1번을 누르고, 언제 2번을 눌러야 할 지 미리 생각하시면서 준비해주시기 바랍니다. 특히, 버튼을 반대로 누르지 않도록 주의해주세요. 이해가 안되거나 질문 있으실까요?

[스캔 준비]

※중요

- 각 참가자의 1) BlockOrder에 맞게, 2) Run에 맞게 선택해야 함.

- BlockOrder는 NAS2 [신진연구] 마스터시트 > MRI세션 시트 > N-back BlockOrder 참고

- 총 6개의 BlockOrder가 있고, 각 BlockOrder별로 Run1, 2가 있음 (N-back은 각 참가자마다 총 2개 Run 진행함).

- Run1이 종료되고 Run2 시작 전에 이 화면으로 다시 돌아옴. 이전 BlockOrder와 동일한 번호로 Run2를 실행하면 됨.

- 화살표 위 아래키: 칸 이동 / [Enter]: 선택

- [Esc]: 종료 -> Run1,2 모두 진행 완료되면 Esc 눌러서 파란 화면에서 나갈 수 있음. (2번째 Run까지 종료된 이후에 이 파란 화면에서 다른 키 누르지 말고, [Esc]를 눌러서 꼭 종료해주세요.)

(위 화면을 띄워놓고) 오퍼레이터 선생님께 촬영 시작 준비해달라고 요청드리기

(오퍼레이터 선생님께서 촬영 준비가 되시면) OOO님 이제 기억 과제 본 실험 시작할게요. 최대한 머리 움직임을 최소화해주시면서 과제 수행해주시면 감사드리겠습니다. (참가자분 답변 들으면, 스페이스바 눌러서 다음 화면으로 넘어가기)

오퍼레이터 선생님께 촬영 시작해달라고 요청 드리기

※참고

- MRI 촬영이 시작되면 MRI 스캐너에서 Sync Box를 통해 컴퓨터(E-Prime)로 계속해서 ‘s’키가 입력됨.

- “준비해주세요!” 화면이 뜬 후 3초 뒤에 아래 파란 띠로 “Trigger go ‘s’ 라는 문구가 뜨고 이 파란 띠가 뜬 시점부터 ‘s’키가 들어오면, 다음 화면으로 넘어가 Run이 시작되면서 MRI 스캔 시작점과 과제 Run 시작점 Sync가 맞춰짐.

[첫번째 Run 종료]

(첫번째 Run 끝난 후) 혹시 불편하신 부분 있으실까요? (없으신 경우) 지금 하신 과제 한 번 더 진행할게요. 과제하시는 동안 최대한 머리 움직이지 말아주시기 바랍니다.

첫번째 Run이 끝나면, 이 화면으로 돌아옴.

Run1: BlockOrder1
Run2: BlockOrder1
Run1: BlockOrder2
Run2: BlockOrder2
…
Run1: BlockOrder6
Run2: BlockOrder6

- 두번째 Run을 할 때에는 Run1 때와 동일한 BlockOrder 번호의 Run2를 실행 (정확히 확인 후 해당 칸으로 키보드 화살표키로 이동한 뒤, [Enter]키 눌러서 선택해 주세요!!!). 이후 과정 동일.

[N-back 종료]

(두번째 Run까지 종료되면 여기서 꼭 [Esc]를 눌러주세요!!!)

(스페이스바까지 눌러서 과제를 완전히 종료해주세요!!!)

OOO님 두번째 기억 과제가 모두 종료되었습니다. 지금은 몸을 조금 움직이셔서 자세 조정하셔도 괜찮습니다. 지금까지 정말 잘해주고 계시고요. 조금만 더 힘내서 마지막 과제까지 잘 해주시면 감사하겠습니다. 곧바로 마지막 과제 시작하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.

AAC task [Main]

주의할 부분

- psychopy는 scan 전에 미리 세팅합니다

- psychopy가 켜지는 것을 기다리시다 창을 중복해서 띄우면 오류가 날 수 있습니다.

- ‘esc’를 사용하면 강제 종료가 될 수 있습니다(E-prime과 혼동하지 말것)

Psychopy 실행 > 파란색 + 버튼 클릭 > AAC 파일 내 ‘StimTool.py’ 선택 > 주황색 세모 아이콘 클릭

피험자 번호 입력

OOO님, 이제 마지막 과제를 진행해볼 텐데요, 이번에는 아바타를 양쪽으로 움직이는 과제로 아바타 위치에 따라 이미지와 소리를 제시 받고 실제 추가 보상이 주어지는 의사결정 과제입니다. 기억하실까요? 검지가 놓여진 1번 버튼을 눌러 화면을 넘어가시면서 설명을 다시 읽으시고 과제를 상기해주시기 바랍니다. 중간에 이해가 안되는 부분이 있으시면 편하게 말씀해주세요.

혹시 여기까지 질문이 있으실까요? 없으시면 과제를 진행하도록 하겠습니다. 마지막으로 리마인드 드릴께요. 이 과제에서는 스케일 양쪽 그림과 보상 게이지를 확인해주시고 4초 안에 아바타를 원하는 위치로 이동해서 선택을 확정해주셔야 합니다. 1번 키는 왼쪽 이동, 3번키는 오른쪽 이동, 2번 키는 선택 확정입니다. 또, 획득하신 보상 포인트를 실제 금액으로 환산해서 최대 3000원의 추가 보상이 주어집니다. 힘드시겠지만 머리 움직임을 최소화해주신 상태에서 과제 진행 부탁드립니다. 마지막 과제인 만큼 조금 더 힘내주시기 바랍니다.

S키 입력 - 오퍼레이터 선생님께 요청

(run1 finish)

Enter 누르기

혹시 하시면서 불편함이나 어려움이 있으실까요? 없으시면 머리 고정해주시고, 같은 과제를 이어서 진행하도록 하겠습니다.

S키 입력 - 오퍼레이터 선생님께 요청

(run2 finish)

Enter 누르기

혹시 여기까지 불편함이나 어려운 점이 있으실까요? 마지막 run이니 조금 더 힘내주시기 바랍니다. 이어서 진행하도록 하겠습니다.

S키 입력 - 오퍼레이터 선생님꼐 요청

(run3 finish)

마지막 과제까지 모두 종료되었습니다. 수고하셨습니다. 혹시 지금 불편하신 부분 있으실까요?

Enter 누르기

Session B

YMTC task [Main]

[YMTC_Main_Final_Pupil_260714 실행 전]

- YMTC_Calibration_260316 실행해서 Calibration 단계에서 미리 조정한 Benign Level, Aversive Level 다시 한 번 드려서 전기 자극이 제대로 잘 전달되는지 확인 후 Main 과제 실행 (참가자분은 MRI 스캐너 안에 있으신 상태)

| E-Run용 | E-Studio용 |
| --- | --- |
| E-Prime USB 필요 없음 작업 창 없이 곧바로 과제 실행됨 | E-Prime USB 필요 파란색 사람 달리는 아이콘(Run) 클릭 |
| Startup Info |  |
|  | Subject ID 기입 ※중요 반드시 Subject ID 정확하게 확인 후 숫자만 입력! (e.g. 101, 102, …) *여기서 입력되는 Subject ID에 따라 자동으로 TrialOrder이 설정됨. *만약, Run이 중단되어서 다시 켜서 하는 경우, 동일한 subject ID를 입력하는 경우, 데이터가 overwrite되기 때문에 맨 앞에 9만 붙이기 (e.g. 9101, 9102, …) |
|  | TrialOrder 기입 *Subject ID를 5로 나누었을 때 나머지 = TrialOrder e.g. 101 -> 1, 102 -> 2, … 105 -> 5, 106 -> 1 *여기서 입력되는 TrialOrder은 실제 TrialOrder 설정과는 무관함. 단지 파일명 상의 라벨링을 위함임. |
|  | Handedness(우세손잡이) 기입 *참가자의 왼손 4번째(약지), 5번째(새끼) 손가락에 전극 부착 *왼손잡이도 동일하게 왼손에 전극 부착, 오른손에 버튼 박스 조작 |
|  | Benign Shock Level 기입 *Calibration 후에 최종 결정된 값 확인 후 정확히 기입 (마스터시트 참고) |
|  | Aversive Shock Level 기입 *Calibration 후에 최종 결정된 값 확인 후 정확히 기입 (마스터시트 참고) |

※ 중요

- 항상 Stimulator가 적용된 E-Prime 과제를 켜고, 끌 때에는 (“계속” 누르기 전에)

1) 참가자를 전극과 분리시키고 (스캔실 안에 있으므로 전극 분리는 어려워 2번만이라도 진행)

2) STM100C LEVEL 노브(knob)를 0%로 설정하는 것을 명심하기

-> Stimulator의 Baseline level을 0에서 -> -10V로 설정하면서 생기는 전압차로 인한 갑작스러운 전기 자극 전달을 방지하기 위함임.

- 이 화면이 뜨면,

1) 참가자를 전극에 연결하고

2) STM100C LEVEL 노브(knob)를 100%로 설정

[목소리 및 반응키(1,3) 작동 확인]

OOO님 제 목소리 잘 들리시나요? (답변 확인) 혹시 작게 들리거나 안들리시면 꼭 말씀해주세요. (답변 확인)

OOO님, 본 과제 이제 시작해보려 하는데요, 첫번째 과제는 카운트 다운 과제로, 아까 연습하신 것처럼 카운트다운이 제시된 후 부정적 또는 중립적 이미지와 소리가 전기자극과 함께 제시되는 과제입니다.

먼저, 검지로 1번 버튼을 눌러보시겠어요?

이번에는 중지로  2번 버튼을 눌러보시겠어요?

이번에는 약지로 3번 버튼을 눌러보시겠어요?

네 감사합니다.

(1번 눌러 다음으로 넘어가기)

[참가자 Control 부분]

이제 카운트 다운 과제 시작하려고 하는데요. 1번 검지가 놓여진 버튼을 눌러 화면을 넘어가시면서 설명을 다시 한 번 읽으시고, 과제를 상기해주시기 바랍니다. 중간에 이해가 안되는 부분이 있으시면 편하게 말씀해주세요. (연구자가 1번 누르지 않도록 주의)

마지막으로 유의하실 부분은, 이 과제에서는 앞서 밖에서 적정한 수준으로 맞춘 전기자극이 자극의 일부로 제시됩니다.  또, 과제 중간중간 간헐적으로 카운트다운 때 느꼈던 공포/불안 정도를 묻는 질문들이 제시되며, 1번 검지 버튼을 통해 왼쪽으로, 3번 약지 버튼을 통해 오른쪽으로 이동하시면서 6초 안에 평가해주셔야 한다는 점 기억해주시기 바랍니다. 과제 수행 중에는 머리 움직임을 최소화해주시고, 과제가 다소 길더라도 화면에 시선을 고정하고 집중해서 수행해 주시기 바랍니다.

[스캔 준비]

※ 중요

| ④ | RUN1 |
| --- | --- |
| ⑤ | RUN2 |
| ⑥ | RUN3 |
| ⑦ | RUN4 |
| Up/Down = 화살표 방향키, [Enter] = 실행, [Esc] = 메뉴 화면 종료 |  |

YMTC는 estimation/detection optimization 시뮬레이션을 통해 최적의 trial order를 Run별로 뽑아낸 것이기 때문에 반드시 각 참가자는 RUN1 -> RUN2 -> RUN3 -> RUN4 순서대로 선택을 해야함.
(임의로 RUN1보다 RUN2를 먼저 한다거나 RUN1을 2번 한다거나 등 섞어서 진행하면 안됨!!!)

(위 화면을 띄워놓고) 오퍼레이터 선생님께 촬영 시작 준비해달라고 요청드리기

(오퍼레이터 선생님께서 촬영 준비가 되시면) OOO님 이제 카운트 다운 과제 본 실험 시작할게요. 이제부터는 최대한 머리 움직이지 말아주시기 바랍니다. (참가자분 답변 들으면, 스페이스바 눌러서 다음 화면으로 넘어가기)

파란색 띠가 뜨면, 오퍼레이터 선생님께 촬영 시작해달라고 요청 드리기

※참고

- MRI 촬영이 시작되면 MRI 스캐너에서 Sync Box를 통해 컴퓨터(E-Prime)로 계속해서 ‘s’키가 입력됨.

- “준비해주세요!” 화면이 뜬 후 3초 뒤에 아래 파란 띠로 “Trigger go ‘s’ 라는 문구가 뜨고 이 파란 띠가 뜬 시점부터 ‘s’키가 들어오면, 다음 화면으로 넘어가 Run이 시작되면서 MRI 스캔 시작점과 과제 Run 시작점 Sync가 맞춰짐.

[각 Run 종료]

지금 혹시 불편하신 부분 있으신가요?

지금 하신 과제 한 번 더 진행할게요. 과제하시는 동안 최대한 머리 움직이지 말아주시기 바랍니다.

[YMTC 종료]

반드시 [ESC] 눌러서 종료

[1차 경고]

불필요한 전기 자극이 참가자분에게 전달되는 것을 방지하기 위해 두 번의 경고를 제시함.

STM100C LEVEL 노브(Knob)를 0%로 낮추기 (0%로는 반드시 낮춰고 진행)

[2차 경고]

- (스캔실 안에 있으므로 전극 분리는 어려워 2번만이라도 진행)

- STM100C LEVEL 노브(Knob)를 0%로 낮추기 (0%로 반드시 낮추고 “계속”)

반드시 스페이스바를 눌러 과제 완전히 종료하기!!!

두번째 카운트 다운 과제까지 모두 종료되었습니다. 지금부터는 조금 몸을 움직여서 자세를 조정해도 괜찮습니다.

혹시 지금 불편하신 부분 있으실까요? 지금까지 정말 잘해주셨고요, 두번째 과제 곧바로 시작하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.

MID task [Main]

| E-Run용 | E-Studio용 |
| --- | --- |
| E-Prime USB 필요 없음 작업 창 없이 곧바로 과제 실행됨 | E-Prime USB 필요 파란색 사람 달리는 아이콘(Run) 클릭 |
| Startup Info |  |
|  | Subject ID 기입 |
|  | TrialOrder 기입 (1-12) *NAS2 -> [신진연구] 마스터시트 -> MRI세션 시트 -> MID TrialOrder 확인 후 맞게 기입 |
|  | PracticeRT 기입 *NAS2 -> [신진연구] 마스터시트 -> MRI세션 시트 -> MID PracticeRT 확인 후 기입(ms) *또는 해당 Subject Number 파일명으로 저장된 PracticeRT txt 파일 내 숫자 확인 후 기입 |

[목소리 확인]

네 이제 다음과제를 진행해볼텐데요, 색깔 도형 단서가 나온 뒤 검은색 타겟 도형이 나오면 빠르게 1번을 누르는 과제로, 조건에 따라 보상이 주어지거나 잃는 과제 입니다.

[참가자 Control 부분]

OOO님 검지로 1번 버튼을 눌러 지시문을 다시 읽어보시고, 어떤 과제였는지 상기해주시면 감사하겠습니다. 중간에 이해가 안되는 부분 있으시면 편하게 말씀해주세요. (연구자가 1번 누르지 않도록 주의)

[시작 전 중요한 부분 리마인드]

마지막으로 중요한 부분 다시 리마인드 드릴게요. 이 과제에서는 1번 검지 버튼만 사용하시면 되고요. 검은색 타겟 도형이 제시되면 최대한 빠르고 정확하게 1번 검지 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 또한, 이제 하시게 될 본 실험의 수행 성과에 따라 실제로 최대 3000원까지 추가 금전 보상이 지급된다는 점 알려드립니다. 이해가 안되거나 질문 있으실까요?

[스캔 준비]

- MID도 총 두 개의 RUN 진행

- [Enter]로 선택

(위 화면을 띄워놓고) 오퍼레이터 선생님께 촬영 시작 준비해달라고 요청드리기

(오퍼레이터 선생님께서 촬영 준비가 되시면) OOO님 이제 보상 과제 본 실험 시작할게요. 이제부터는 최대한 머리 움직이지 말아주시기 바랍니다. (참가자분 답변 들으면, 스페이스바 눌러서 다음 화면으로 넘어가기)

오퍼레이터 선생님께 촬영 시작해달라고 요청 드리기

※참고

- MRI 촬영이 시작되면 MRI 스캐너에서 Sync Box를 통해 컴퓨터(E-Prime)로 계속해서 ‘s’키가 입력됨.

- “준비해주세요!” 화면이 뜬 후 3초 뒤에 아래 파란 띠로 “Trigger go ‘s’ 라는 문구가 뜨고 이 파란 띠가 뜬 시점부터 ‘s’키가 들어오면, 다음 화면으로 넘어가 Run이 시작되면서 MRI 스캔 시작점과 과제 Run 시작점 Sync가 맞춰짐.

[첫번째 Run 종료]

지금 혹시 불편하신 부분 있으신가요? 지금 하신 과제 한 번 더 진행할게요. 과제하시는 동안 최대한 머리 움직이지 말아주시기 바랍니다.

- MID_RUN2 선택 후 [Enter]. 이하 동일

[MID 종료]

(두번째 Run까지 종료되면 여기서 꼭 [Esc]를 눌러주세요!!!)

(스페이스바까지 눌러서 과제를 완전히 종료해주세요!!!)

OOO님 아주 잘하셨습니다. 두번째 보상 과제가 모두 종료되었습니다. 지금은 몸을 조금 움직이셔서 자세 조정하셔도 괜찮습니다.

지금까지 정말 잘해주고 계시고요. 조금만 더 힘내서 마지막까지 잘 해주시면 감사하겠습니다. 곧바로 마지막 과제 시작하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.

Face-matching task [Main]

본시행의 경우 E-prime 실행시 Subject number, Session, gender, run-order를 적게되어있음

Run order의 경우 1-12로, block의 순서가 달라지는데 master sheet 참고해서 기입하기

FacialAffeciveRun 으로 체크되어 있는데, 엔터 누르면 시작됩니다

Description: 네 마지막 과제를 진행해 보려하는데요, 조금만 더 힘 내주시면 감사하겠습니다. 모양 또는 얼굴 그림이 삼각형 형태로 제시되고 상단에 있는 그림과 같은 그림을 아래 두 그림 중 고르는 과제이고요, 상단에 있는 자극과 동일한 자극이 왼쪽에 있다면 1번 검지버튼을, 오른쪽에 있다면 2번 중지버튼을 최대한 빠르게 눌러주시면 됩니다.

읽어보시고 이해하셨다면 1번 검지버튼을 눌러주세요!

준비가 되셨다면 다시한번 1번 검지 버튼 눌러주세요!

여기서 연구자가 스페이스 버튼을 눌러줍니다

스페이스바를 누르면 준비하세요 화면이뜨고 3초 뒤에 아래 파란 trigger go 표시가 뜹니다.

이때 오퍼레이터 분께 스캔 시작해달라고 요청하면됩니다.