CADLAB Fmri workshop 자료

Step 1. Principles of fMRI

유튜브 강의 링크(Martin Lindquist & Tor Wager)

https://www.youtube.com/watch?v=ZLTr1KSMKY&list=PLfXA4opIOVrGHncHRxI3Qa5GeCSudwmxM

The goal is to understand the following:

- Basic MRI Physics

- Experimental design

- Pre-processing (understand what each step is for)

- General Linear Model (GLM)

- 좀더 자세한 내용을 알고싶을 경우 PDF 교재 참고(연구실 NAS에 올려져 있음)

BIDS (Brain Imaging Data Structure)

최근 모든 MRI 연구자들은 BIDS라는 구조로 데이터를 공유하고 저장하고 있음

적어도 어떤 파일 형식이 어떠한 이미지를 나타내는지는 알고 SPM 실습에 들어가는 것을 추천함

- 관련 링크

- https://bids.neuroimaging.io/

- https://bids-specification.readthedocs.io/en/latest/

- T1w : T1-weighted 구조적 이미지(mri)로 단일 스캔 이미지인 경우가 많음

- BOLD: T2*-weighted 기능적 이미지(fmri)로 스캔수가 매우 많음

- 두 가지가 어떻게 다르고 어떻게 분석에 활용되는지 이해가 필요함

- 그 외 fieldmap, dwi등 다양한 이미지들이 존재함

Step 2. Setting Matlab and SPM

Download MATLAB (학교계정이면 무료)

- 아래 링크에 접속해서 MATLAB 다운로드

- https://kr.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi2dqRKLNJvCcAH_EX-_r3eeWFpYVSb0GWmXgiTY2xdg_e0GhBy1CPwaAhsBEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi2dqRKLNJvCcAH_EX-_r3eeWFpYVSb0GWmXgiTY2xdg_e0GhBy1CPwaAhsBEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!8664!3!252706751886!p!!g!!matlab download&s_eid=ppc_10845510922&q=matlab+download&gad_source=1

Download SPM (무료)

- https://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/download/

- 위 링크에서 MATLAB 버전에 맞는 SPM 다운로드 후 매트랩에 path를 추가 해야함

- 매트랩 실행 후 경로설정 (자신이 spm을 다운로드 받은 위치를 아래처럼 설정)

- 예) addpath home/user/spm/spm12

- GUI로 직접 path 추가 가능(set path 아이콘으로 직접 경로 추가)

- MATLAB에 spm fmri 입력하면 실행 가능

Option. dcm2bids

Step1에서 보았듯이 최근 연구자들은 BIDS 형식으로 데이터를 처리하고 공유함

변환하는 과정은 아래와 같음

- mri center에서 받은 원본은 dicom 형식(.dcm)

- SPM으로 분석을 하기 위해서는 NIFTI 형식으로 변환이 필요(.nii)

- 변환하는 방식은 SPM 혹은 아래 MRICRON or MRICROGL로 할 수 있음(dcm2nii)

- NIFTI로 변환 후에 BIDS 형식으로 바꿀 수 있음(아래 튜토리얼참고)

MRICRON 다운로드

- https://www.nitrc.org/projects/mricron

MRICROGL 다운로드

- https://www.nitrc.org/projects/mricrogl

Andy’s brain book about dcm2bids(간단한 튜토리얼)

- https://andysbrainbook.readthedocs.io/en/latest/MRIcroGL/MRIcroGL_2_dcm2nii.html

dcm2bids 튜토리얼

- https://reproducibility.stanford.edu/bids-tutorial-series-part-1a/

Step 3. SPM workshop

SPM 매뉴얼 및 실습(SPM 홈페이지로, GUI를 익히는데 유용하나, 데이터셋이 예전 것이라 추천하지 않음

- Download the data and complete the analyses following the instruction on the manual http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/manual.pdf

  - Single-subject - Block Design

      - Chapter 30: Auditory fMRI data

      - Download data at http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/data/auditory/

  - Single-subject - Event-related Design

    - Chapter 31: Face fMRI data

    - Download data at http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/data/face_rep/

  - Second-level analyses

      - Chapter 32: Face group fMRI data

      - Download data at http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/download/data/face_rfx/face_rfx.zip

- Slides and other documentation here: http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/course/

Andy’s brain book(기본적인 SPM 분석을 단계별로 정리해 놓음, 그 외 다양한 분석도 볼 수 있고, 유튜브로 영상도 있으니 추천)

https://andysbrainbook.readthedocs.io/en/latest/SPM/SPM_Overview.html

Dr. Kuhn’s workshop (강좌가 preprocessing 부터 시작하기 때문에 어려울 수 있음)

강의는 안쪽 실험실 컴퓨터 혹은 리눅스 컴퓨터에 업로드 할 예정임

아래 data set을 다운로드하여 동영상을 보고 따라할 수 있음

세개의 동영상 중 두번째부터 아래 데이터셋을 사용함(첫번째 강의는 다른 데이터)

-data set link: https://openneuro.org/datasets/ds003548/versions/1.0.1
-paper link : https://doi.org/10.1101/2021.04.04.438425

Hakin’s workshop (준비중…)